#### ПОЛНОТОМЕР ЦЕПНОЙ

Цепь длиной 65 см для рамки 1,3 см.

Определение полноты (суммы площадей сечений стволов в древостое)

Этот показатель измеряется с помощью приборов, называемых полнотомерами. Наиболее простым является полнотомер Биттерлиха. Он представляет собой рейку или цепочку, например: длиной 1 м, к одному концу которой прикреплена насадка шириной 2 см. Он может быть и других размеров, но отношение длины прибора к ширине насадки должно быть равно 50 : 1.

Полнотомер Биттерлиха: а –схема прибора; б – принцип его работы

Техника определения суммы площадей сечения сводится к следующему. Приложив свободный от насадки (цепи) конец прибора к глазу и приняв какое-либо заметное дерево за начало отсчета, с целью безошибочного установления его при окончании подсчета, поворачиваются на 360°, визируя через насадку стволы окружающих деревьев на уровне груди (1,3 м).

Площадь сечения каждого дерева, диаметр которого перекрывает прорезь насадки (угол визирования), принимают за 1 м2, точно закрывающий прорезь – за 0,5 м2. Остальные деревья учету не подлежат. Подсчитанная таким способом цифра и будет представлять собой сумму площадей сечения деревьев на 1 га.

| Считать | Считать наполовину | Не считать |
| --- | --- | --- |

В сомнительных случаях, когда древесный ствол точно вписывается в прорезь шаблона и исполнитель затрудняется в отнесении его к учитываемым или неучитываемым стволам, необходима контрольная проверка, которая заключается в промере рулеткой расстояния до вертикальной оси дерева от центра площадки (L) и измерении диаметра ствола в плоскости, перпендикулярной линии визирования на высоте груди (d1,3). Если отношение L:d1,3 меньше или равно 50 или полудиаметр ствола, условно выраженный в метрах, больше или равен расстоянию от центра площадки до вертикальной оси дерева, то дерево учитывается, например, при диаметре ствола 20 см полудиаметр в метрах равен 10, а расстояние до дерева - 9,5 м.

Если же отношение L:d1,3 больше 50 или полудиаметр ствола в метрах меньше расстояния до дерева, то дерево не учитывается. Например, если диаметр ствола равен 20 см (полудиаметр - 10), а расстояние до него 10,5 м, то этот ствол не учитывается

Нельзя принимать сомнительные деревья за половину, считая два таких дерева за одно, так как это приводит к погрешности определения СТ/га до 15%.

Полнота бывает абсолютной (в этом случае она измеряется в квадратных метрах) и относительной (измеряется в долях единицы, подобно сомкнутости). Считается, что в нормально развитых не угнетенных древостоях относительная полнота равна 1,0.

Проверка полнотомеров не требует специального оборудования и может осуществляться непосредственно на местах и заключается в проверке точности вписывания листа белой бумаги размером 40 х 40 см в прорезь шаблона с раствором 2 см (при длине рейки 1 м.) при расстоянии до него в 20 м.

Для цепи длиной 65 см. лист бумаги должен быть размером 26 х 26 см.

Объём леса можно найти в специальной таблице. Например, если средняя высота соснового леса 22 метра, а его площадь сечения – 18 м2/га, то объём леса – 179 м3 на 1 гектаре.