Возрастной бурав.

Возрастной бурав состоит из 3 частей:

1. Стержень.

2. Сверло.

3. Экстрактор.

Применение возрастного бурава:

- Определение возраста стоящих деревьев

- Измерение прироста деревьев

- Проверка внутренних дефектов деревьев

- Определение химической проницаемости при качественной проверке      обрабатываемой древесины

- Проверка состояния составляющих деревянных частей зданий ,мостов и т.д.

Инструкция по применению.

1. Из стержня достать сверло и экстрактор.

2. Сверло установить на стержне и закрепить на задвижку

3. Режущую часть сверла прижать под углом 90 к древесной части и вращать стержень. Лучше всего это делать , когда вы опираетесь на ствол дерева. Прижим сверла держать стабильно. Если лезвие режущей части бурава вошло на 2-3 см. в дерево, то вам больше не нужно опираться на бурав.

Поворачивайте стержень дальше до тех пор, пока бурав не достигнет достаточной глубины.

Обратите внимание на то, чтобы стержень не ходил вверх-вниз, т.к. это может повредить сверло.

Если сверло не входит на необходимую глубину, достаньте его и попробуйте в другом месте еще раз. Когда вы поворачиваете стержень, обопритесь на дерево снова, для успешного вжатия стержня.

Если вы вставите сверло в глубокий разрыв коры , это удастся вам легче начать сверление.

4. После того как желаемая глубина достигнута, в бурав вводится желобком вниз экстрактор .

Рукоятку повернуть на 1 оборот назад и таким образом отделить керн от основной части дерева.

5. Экстрактор аккуратно достается обратно, проба должна находиться в желобке экстрактора , зажатой

на конце. Внимание : повороты против часовой стрелки отрывают керн. Эти повороты делайте только тогда , когда бурящая процедура завершена

6. Сверло сразу же достается из дерева. Это нужно делать еще до анализа. Если сверло на короткое время оставить внутри, оно может там застрять .

7. Искусственный колпачок для безопасности надевать на лезвие. Затем сверло и экстрактор вставить в стержень.

Важно:

1. Никогда не начинать бурить в дереве, если экстрактор вставлен в сверло. Экстрактор вставляется тогда ,когда бурение закончено и вы хотите взять пробу. В противном случае повреждение не исключено.

2. Сверло не удлинять никакими насадками и не подключать к электрическим буравам, предназначен для ручной работы, более сильные нажатия могут испортить его.

3. Никогда не сверлить металлические и металлосодержащие объекты

4. Хранить и перевозить с надетым на резьбу пластмассовым колпачком.

5. Не сверлите деревья, стоящие криво или в местах внушающих вам подозрение